钻削切削用量选择参考表

一、钻中心孔的切削用量

| 刀 具 名 称 | 钻中心孔公称直径(mm) | 钻中心孔的切削进给量(mm/r) | 钻中心孔切削速度v(m/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心钻 | 1 | 0.02 | 8～15 |
| 中心钻 | 1.6 | 0.02 | 8～15 |
| 中心钻 | 2 | 0.04 | 8～15 |
| 中心钻 | 2.5 | 0.05 | 8～15 |
| 中心钻 | 3.15 | 0.06 | 8～15 |
| 中心钻 | 4 | 0.08 | 8～15 |
| 中心钻 | 5 | 0.1 | 8～15 |
| 中心钻 | 6.3 | 0.12 | 8～15 |
| 中心钻 | 8 | 0.12 | 8～15 |
| 60°中心锪钻及带锥柄60°中心锪钻 | 1 | 0.01 | 12～25 |
| 60°中心锪钻及带锥柄60°中心锪钻 | 1.6 | 0.01 | 12～25 |
| 60°中心锪钻及带锥柄60°中心锪钻 | 2 | 0.02 | 12～25 |
| 60°中心锪钻及带锥柄60°中心锪钻 | 2.5 | 0.03 | 12～25 |
| 60°中心锪钻及带锥柄60°中心锪钻 | 3.15 | 0.03 | 12～25 |
| 60°中心锪钻及带锥柄60°中心锪钻 | 4 | 0.04 | 12～25 |
| 60°中心锪钻及带锥柄60°中心锪钻 | 5 | 0.06 | 12～25 |
| 60°中心锪钻及带锥柄60°中心锪钻 | 6.3 | 0.08 | 12～25 |
| 60°中心锪钻及带锥柄60°中心锪钻 | 8 | 0.08 | 12～25 |
| 不带护锥及带护锥的60°复合中心钻 | 1 | 0.01 | 12～25 |
| 不带护锥及带护锥的60°复合中心钻 | 1.6 | 0.01 | 12～25 |
| 不带护锥及带护锥的60°复合中心钻 | 2 | 0.02 | 12～25 |
| 不带护锥及带护锥的60°复合中心钻 | 2.5 | 0.03 | 12～25 |
| 不带护锥及带护锥的60°复合中心钻 | 3.15 | 0.03 | 12～25 |
| 不带护锥及带护锥的60°复合中心钻 | 4 | 0.04 | 12～25 |
| 不带护锥及带护锥的60°复合中心钻 | 5 | 0.06 | 12～25 |
| 不带护锥及带护锥的60°复合中心钻 | 6.3 | 0.08 | 12～25 |
| 不带护锥及带护锥的60°复合中心钻 | 8 | 0.08 | 12～25 |

二、高速钢钻头切削用量选择表

| 钻孔的进给量(mm/r) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻头直径do(mm) | 钢σb(MPa)<800 | 钢σb(MPa) 800～1000 | 钢σb(MPa)>1000 | 铸铁、铜及铝合金HB≤200 | 铸铁、铜及铝合金HB>200 |
| ≤2 | 0.05～0.06 | 0.04～0.05 | 0.03～0.04 | 0.09～0.11 | 0.05～0.07 |
| 2～4 | 0.08～0.10 | 0.06～0.08 | 0.04～0.06 | 0.18～0.22 | 0.11～0.13 |
| 4～6 | 0.14～0.18 | 0.10～0.12 | 0.08～0.10 | 0.27～0.33 | 0.18～0.22 |
| 6～8 | 0.18～0.22 | 0.13～0.15 | 0.11～0.13 | 0.36～0.44 | 0.22～0.26 |
| 8～10 | 0.22～0.28 | 0.17～0.21 | 0.13～0.17 | 0.47～0.57 | 0.28～0.34 |
| 10～13 | 0.25～0.31 | 0.19～0.23 | 0.15～0.19 | 0.52～0.64 | 0.31～0.39 |
| 13～16 | 0.31～0.37 | 0.22～0.28 | 0.18～0.22 | 0.61～0.75 | 0.37～0.45 |
| 16～20 | 0.35～0.43 | 0.26～0.32 | 0.21～0.25 | 0.70～0.86 | 0.43～0.53 |
| 20～25 | 0.39～0.47 | 0.29～0.35 | 0.23～0.29 | 0.78～0.96 | 0.47～0.56 |
| 25～30 | 0.45～0.55 | 0.32～0.40 | 0.27～0.33 | 0.9～1.1 | 0.54～0.66 |
| 30～50 | 0.60～0.70 | 0.40～0.50 | 0.30～0.40 | 1.0～1.2 | 0.70～0.80 |
| 注: 1.表列数据适用于在大刚性零件上钻孔，精度在H12～H13级以下（或自由公差），钻孔后还用钻头、扩孔钻或镗刀加工，在下列条件下需乘修正系数； 1).在中等刚性零件上钻孔（箱体形状的薄壁零件、零件上薄的突出部分钻孔）时，乘系数0.75； 2).钻孔后要用铰刀加工的精确孔，低刚性零件上钻孔，斜面上钻孔，钻孔后用丝锥攻螺纹的孔，乘系数0.50； 2.钻孔深度大于3倍直径时应乘修正系数。 钻孔深度（孔深以直径的倍数表示） 3do 5do 7do 10do 修正系数Klf 1.0 0.9 0.8 0.75 3.为避免钻头损坏，当刚要钻穿时应停止自动走刀而改用手动走刀。 |  |  |  |  |  |

三、加工不同材料的切削速度(m/min)

| 加工材料 | 硬度HB | 切削速度(m/min) |
| --- | --- | --- |
| 铝及铝合金 | 45～105 | 105 |
| 铜及铜合金（加工性好） | ～124 | 60 |
| 铜及铜合金（加工性差） | ～124 | 20 |
| 镁及镁合金 | 50～90 | 45～120 |
| 锌合金 | 80～100 | 75 |
| 低碳钢(～0.25C) | 125～175 | 24 |
| 中碳钢(～0.50C) | 175～225 | 20 |
| 高碳钢(～0.90C) | 175～225 | 17 |
| 合金低碳钢(0.12～0.25C) | 175～225 | 21 |
| 合金中碳钢(0.25～0.65C) | 175～225 | 15～18 |
| 马氏体时效钢 | 275～325 | 17 |
| 不锈钢(奥氏体) | 135～185 | 17 |
| 不锈钢(铁素体) | 135～185 | 20 |
| 不锈钢(马氏体) | 135～185 | 20 |
| 不锈钢(沉淀硬体) | 150～200 | 15 |
| 工具钢 | 196 | 18 |
| 工具钢 | 241 | 15 |
| 灰铸铁（软） | 120～150 | 43～46 |
| 灰铸铁（硬） | 160～220 | 24～34 |
| 可锻铸铁 | 112～126 | 27～37 |
| 球墨铸铁 | 190～225 | 18 |
| 高温合金（镍基） | 150～300 | 6 |
| 高温合金（铁基） | 180～230 | 7.5 |
| 高温合金（钴基） | 180～230 | 6 |
| 钛及钛合金（纯钛） | 110～200 | 30 |
| 钛及钛合金（α及α＋β） | 300～360 | 12 |
| 钛及钛合金（β） | 275～350 | 7.5 |
| 碳 |  | 18～21 |
| 塑料 |  | 30 |
| 硬橡胶 |  | 30～90 |

四、硬质合金钻头切削用量选择

| 钻孔的进给量(mm/r) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻头直径do(mm) | σb550～85① | 淬硬钢硬度HRC≤40 | 淬硬钢硬度HRC40 | 淬硬钢硬度HRC55 | 淬硬钢硬度HRC64 | 铸铁HB≤170 | 铸铁HB＞170 |
| ≤10 | 0.12～0.16 | 0.04～0.05 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.25～0.45 | 0.20～0.35 |
| 10～12 | 0.14～0.20 | 0.04～0.05 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.30～0.50 | 0.20～0.35 |
| 12～16 | 0.16～0.22 | 0.04～0.05 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.35～0.60 | 0.25～0.40 |
| 16～20 | 0.20～0.26 | 0.04～0.05 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.40～0.70 | 0.25～0.40 |
| 20～23 | 0.22～0.28 | 0.04～0.05 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.45～0.80 | 0.30～0.50 |
| 23～26 | 0.24～0.32 | 0.04～0.05 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.50～0.85 | 0.35～0.50 |
| 26～29 | 0.26～0.35 | 0.04～0.05 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.50～0.90 | 0.40～0.60 |
| 注:1.大进给量用于在大刚性零件上钻孔，精度在H12～H13级以下或自由公差，钻孔后还用钻头，扩孔钻或镗刀加工。小进给量用于在中等刚性条件下，钻孔后要用铰刀加工的精确孔，钻孔后用丝锥攻螺纹的孔。 2.钻孔深度大于3倍直径时应乘修正系数： 孔 深 3do 5do 7do 10do 修正系数Klf 1.0 0.9 0.8 0.75 3.为避免钻头损坏，当刚要钻穿时应停止自动走刀而改用手动走刀。 4.钻削钢件时使用切削液，钻削铸铁时不使用切削液。 ①为淬硬的碳钢及合金钢 |  |  |  |  |  |  |  |

五、加工不同材料的切削速度(m/min)

| 加工材料 | 抗拉强度σb(Mpa) | 硬度HB | 切削速度 (m/min) d0=5～10 | 切削速度 (m/min) d0=11～30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具钢 | 1000 | 300 | 35～40 | 40～45 |
| 工具钢 | 1800～1900 | 500 | 8～11 | 11～14 |
| 工具钢 | 2300 | 575 | ＜6 | 7～10 |
| 镍铬钢 | 1000 | 300 | 35～38 | 40～45 |
| 镍铬钢 | 1400 | 420 | 15～20 | 20～25 |
| 铸钢 | 500～600 |  | 35～38 | 38～40 |
| 不锈钢 |  |  | 25～27 | 27～35 |
| 热处理钢 | 1200～1800 |  | 20～30 | 25～30 |
| 淬硬钢 |  |  | 8～10 | 8～12 |
| 高锰钢 |  |  | 10～11 | 11～15 |
| 耐热钢 |  |  | 3～6 | 5～8 |
| 灰铸铁 |  | 200 | 40～45 | 45～60 |
| 合金铸铁 |  | 230～350 | 20～40 | 25～45 |
| 合金铸铁 |  | 350～400 | 8～20 | 10～25 |
| 冷硬铸铁 |  |  | 5～8 | 6～10 |
| 可锻铸铁 |  |  | 35～38 | 38～40 |
| 高强度可锻铸铁 |  |  | 35～38 | 38～40 |
| 黄铜 |  |  | 70～100 | 90～100 |
| 铸铁青铜 |  |  | 50～70 | 55～75 |
| 铝 |  |  | 250～270 | 270～300 |
| 硅铝合金 |  |  | 125～270 | 130～140 |
| 硬橡胶 |  |  | 30～60 | 30～60 |
| 酚醛树脂 |  |  | 10～120 | 10～120 |
| 硬质纸 |  |  | 40～70 | 40～70 |
| 硬质纤维 |  |  | 80～150 | 80～150 |
| 热固性纤维 |  |  | 60～90 | 60～90 |
| 塑料 |  |  | 30～60 | 30～60 |
| 玻璃 |  |  | 4.5～7.5 | 4.5～7.5 |
| 玻璃纤维复合材料 |  |  | 198 | 198 |
| 贝壳 |  |  | 30～60 | 30～60 |
| 软大理石 |  |  | 20～50 | 20～50 |
| 硬大理石 |  |  | 4.5～7.5 | 4.5～7.5 |

六、高速钢及硬质合金切削用量选择表

| 高速钢及硬质合金扩孔时的进给量(mm/r) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩孔直径d0(mm) | 加工钢及铸钢 | 铸铁铜合金铝合金HB＜200 | 铸铁铜合金铝合金HB＞200 |
| ≤15 | 0.5～0.6 | 0.7～0.9 | 0.5～0.6 |
| 15～20 | 0.6～0.7 | 0.9～1.1 | 0.6～0.7 |
| 20～25 | 0.7～0.9 | 1.0～1.2 | 0.7～0.8 |
| 25～30 | 0.8～1.0 | 1.1～1.3 | 0.8～0.9 |
| 30～35 | 0.9～1.1 | 1.2～1.5 | 0.9～1.0 |
| 35～40 | 0.9～1.2 | 1.4～1.7 | 1.0～1.2 |
| 40～50 | 1.0～1.3 | 1.6～2.0 | 1.2～1.4 |
| 50～60 | 1.1～1.3 | 1.8～2.2 | 1.3～1.5 |
| 60～80 | 1.2～1.5 | 2.0～2.4 | 1.4～1.7 |
| 注:1.加工强度及硬度较低的材料时，采用较大值；加工强度及硬度较高的材料时，采用较小值。 2.在扩盲孔时，进给量取为0.3～0.6mm/r。 3.表列进给量用于：孔的精度不高于H12～H13级，以后还要用扩孔钻和铰刀加工的孔，还要用两把铰刀加工的孔。 4.当加工孔的要求较高时，例如H8～H11级精度的孔，还要用一把铰刀加工的孔，用丝锥攻丝前的扩孔，则进给量应乘系数0.7。 |  |  |  |

七、高速钢扩孔钻扩孔时的切削速度m/min

| 刀具规格(mm) | 结构钢f(mm/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.8 |  |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2 |  | 2.2 |  | 2.4 |  |
| d0=15整体αp=1 | 34 |  | 29.4 |  | 26.3 |  | 24 |  | 22.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=20整体αp=1.5 | 38 |  | 32.1 |  | 28.7 |  | 26.2 |  | 24.2 |  | 22.7 |  |  | 21.4 |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=25整体αp=1.5 | 29.7 |  | 25.7 |  | 23 |  | 21 |  | 19.4 |  | 18.2 |  |  | 17.1 |  | 16.2 |  | 14.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=25套式αp=1.5 | 26.5 |  | 22.9 |  | 20.5 |  | 18.7 |  | 17.3 |  | 16.2 |  |  | 15.3 |  | 14.5 |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=30整体αp=1.5 |  |  | 27.1 |  | 24.3 |  | 22.1 |  | 20.5 |  | 19.2 |  |  | 17.2 |  | 15.6 |  | 14.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=30套式αp=1.5 |  |  | 24.2 |  | 21.7 |  | 19.8 |  | 18.3 |  | 17.1 |  |  | 15.3 |  | 14 |  | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=35整体αp=1.5 |  |  | 25.2 |  | 22.5 |  | 20.5 |  | 19 |  | 17.8 |  |  | 15.9 |  | 14.5 |  | 13.4 |  | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=35套式αp=1.5 |  |  | 22.4 |  | 20.1 |  | 18.3 |  | 17 |  | 15.9 |  |  | 14.2 |  | 13 |  | 12 |  | 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=40整体αp=1.5 |  |  | 24.7 |  | 22.1 |  | 20.2 |  | 18.7 |  | 17.5 |  |  | 15.6 |  | 14.3 |  | 13.2 |  | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=40套式αp=2 |  |  |  |  | 19.7 |  | 18 |  | 16.7 |  | 15.6 |  |  | 14 |  | 12.7 |  | 11.8 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=50套式αp=2.5 |  |  |  |  | 18.5 |  | 16.9 |  | 15.6 |  | 14.6 |  |  | 13.1 |  | 12 |  | 11.1 |  | 10.4 |  | 9.8 |  | 9.3 |  |  |  |  |  |
| d0=60套式αp=3 |  |  |  |  | 17.6 |  | 16.1 |  | 14.9 |  | 13.9 |  |  | 12.5 |  | 11.4 |  | 10.5 |  | 9.9 |  | 9.3 |  | 8.8 |  | 8.4 |  |  |  |
| d0=70套式αp=3.5 |  |  |  |  |  |  | 15.5 |  | 14.3 |  | 13.4 |  |  | 12 |  | 10.9 |  | 10.1 |  | 9.5 |  | 8.9 |  | 8.5 |  | 8.1 |  | 7.7 |  |
| d0=80套式αp=4 |  |  |  |  |  |  | 14.4 |  | 13.4 |  | 12.5 |  |  | 11.1 |  | 10.2 |  | 9.4 |  | 8.8 |  | 8.3 |  | 7.9 |  | 7.5 |  | 7.2 |  |
| 刀具规格(mm) | 灰铸铁f(mm/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.2 | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2 |  | 2.4 |  | 2.8 |  | 3.2 |  | 3.6 |  | 4 |
| d0=15整体αp=1 | 33.1 | 29.5 |  | 27 |  | 25.1 |  | 22.4 |  | 20.5 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=20整体αp=1.5 | 35.1 | 31.3 |  | 28.6 |  | 26.6 |  | 23.7 |  | 21.7 |  | 20.1 | 18.9 |  | 17.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=25整体αp=1.5 |  | 29.4 |  | 26.9 |  | 25 |  | 22.3 |  | 20.4 |  | 19 | 17.8 |  | 16.9 |  | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=25套式αp=1.5 |  | 26.4 |  | 24.1 |  | 22.4 |  | 20 |  | 18.3 |  | 17 | 16 |  | 15.1 |  | 14.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=30整体αp=1.5 |  |  |  | 28 |  | 26 |  | 23 |  | 21.2 |  | 19.7 | 18.5 |  | 17.5 |  | 16.7 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=30套式αp=1.5 |  |  |  | 23.7 |  | 23.2 |  | 20.7 |  | 19 |  | 17.6 | 16.6 |  | 15.7 |  | 15 |  | 14.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=35整体αp=1.5 |  |  |  |  |  | 25.7 |  | 22.9 |  | 20.9 |  | 19.5 | 18.3 |  | 17.3 |  | 16.5 |  | 15.9 |  | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=35套式αp=1.5 |  |  |  |  |  | 23 |  | 20.5 |  | 18.7 |  | 17.4 | 16.4 |  | 15.5 |  | 14.8 |  | 14.2 |  | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=40整体αp=1.5 |  |  |  |  |  | 25.6 |  | 22.8 |  | 20.9 |  | 19.4 | 18.3 |  | 17.3 |  | 16.5 |  | 15.8 |  | 14.7 |  | 13.8 |  |  |  |  |  |  |
| d0=40套式αp=2 |  |  |  |  |  | 23 |  | 20.5 |  | 18.7 |  | 17.4 | 16.4 |  | 15.5 |  |  |  | 14.2 |  | 13.2 |  | 12.4 |  |  |  |  |  |  |
| d0=50套式αp=2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 20.3 |  | 18.5 |  | 17.2 | 16.2 |  | 15.4 |  |  |  | 14 |  | 13.1 |  | 12.3 |  | 11.6 |  |  |  |  |
| d0=60套式αp=3 |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |  | 18.4 |  | 17.1 | 16.1 |  | 15.2 |  |  |  | 13.9 |  | 13 |  | 12.2 |  | 11.6 |  | 11 |  |  |
| d0=70套式αp=3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.3 |  | 17 | 16 |  | 15.2 |  |  |  | 13.9 |  | 12.9 |  | 12.1 |  | 11.5 |  | 11 |  | 10.5 |
| d0=80套式αp=4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.2 |  | 16.9 | 15.9 |  | 15.1 |  |  |  | 13.8 |  | 12.8 |  | 12.1 |  | 11.4 |  | 10.9 |  | 10.5 |

八、硬质合金扩孔钻扩孔时的切削速度m/min

| 刀具规格(mm) | 结构钢f(mm/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
| d0=15αp=1 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 |  |  |  |  |  |
| d0=20αp=1 |  | 65 | 61 | 59 | 56 | 54 | 53 | 50 | 48 | 46 |  |  |  |  |
| d0=25αp=1.5 |  |  | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 |  |  |  |
| d0=30αp=1.5 |  |  |  |  | 62 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 |  |  |
| d0=35αp=1.5 |  |  |  |  |  | 62 | 60 | 57 | 54 | 52 | 50 | 49 |  |  |
| d0=40αp=2 |  |  |  |  |  | 63 | 61 | 58 | 55 | 53 | 51 | 50 | 47 |  |
| d0=50αp=2.5 |  |  |  |  |  |  | 61 | 58 | 56 | 53 | 52 | 50 | 47 | 45 |
| d0=60αp=3 |  |  |  |  |  |  | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 |
| d0=70αp=3.5 |  |  |  |  |  |  | 63 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 |
| d0=80αp=4 |  |  |  |  |  |  | 64 | 60 | 57 | 55 | 53 | 52 | 49 | 47 |
| 刀具规格(mm) | 灰铸铁f(mm/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 |
| d0=15αp=1 | 86 | 80 | 76 | 68 | 63 | 59 | 55 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| d0=20αp=1 |  | 90 | 85 | 77 | 71 | 66 | 62 | 59 | 56 |  |  |  |  |  |
| d0=25αp=1.5 |  |  | 78 | 70 | 65 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 |  |  |  |  |
| d0=30αp=1.5 |  |  | 81 | 76 | 70 | 65 | 61 | 58 | 55 | 51 |  |  |  |  |
| d0=35αp=1.5 |  |  |  | 73 | 68 | 63 | 60 | 56 | 54 | 50 |  |  |  |  |
| d0=40αp=2 |  |  |  | 74 | 68 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 44 |  |  |
| d0=50αp=2.5 |  |  |  |  | 63 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 41 | 37 |  |
| d0=60αp=3 |  |  |  |  | 60 | 56 | 53 | 50 | 48 | 44 | 41 | 38 | 35 |  |
| d0=70αp=3.5 |  |  |  |  |  | 54 | 50 | 48 | 46 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 |
| d0=80αp=4 |  |  |  |  |  | 52 | 49 | 46 | 44 | 41 | 38 | 36 | 32 | 30 |

九、铰刀铰削切削用量选择表

| 高速钢及硬质合金机铰刀铰孔时的进给量(mm/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刀具材料 | 加工材料 | 铰刀直径≤5 | 铰刀直径 5～10 | 铰刀直径 10～20 | 铰刀直径 20～30 | 铰刀直径 30～40 | 铰刀直径 40～60 | 铰刀直径 60～80 |
| 高速钢铰刀 | 钢σb≤900MPa | 0.2～0.5 | 0.4～0.9 | 0.65～1.4 | 0.8～1.8 | 0.95～2.1 | 1.3～2.8 | 1.5～3.2 |
|  | 钢σb＞900MPa | 0.15～0.35 | 0.35～0.7 | 0.55～1.2 | 0.65-1.5 | 0.8-1.8 | 1.0-2.3 | 1.2-3.2 |
|  | 铸铁铜及铝合金HB≤170 | 0.6～1.2 | 1.0～2.0 | 1.5～3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-5.0 | 3.2-6.4 | 3.75-7.5 |
|  | 铸铁HB＞170 | 0.4～0.8 | 0.65～1.3 | 1.0～2.0 | 1.3-2.6 | 1.6-3.2 | 2.1-4.2 | 2.6-5.0 |
| 硬质合金铰刀 | 未淬硬钢 |  | 0.35～0.5 | 0.4～0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 |
|  | 淬硬钢 |  | 0.25～0.35 | 0.3～0.4 | 0.35-0.45 | 0.4-0.5 |  |  |
|  | 铸铁HB≤170 |  | 0.9～1.4 | 1.0～1.5 | 1.2-1.8 | 1.3-2.0 | 1.6-2.4 | 2.0-3.0 |
|  | 铸铁HB＞170 |  | 0.7～1.1 | 0.8～1.2 | 0.9-1.4 | 1.0-1.5 | 1.25-1.8 | 1.5-3.2 |
| 注:1.表内进给量用于加工通孔，加工盲孔时进给量应取为0.2～0.5mm/r。 2.最大进给量用于在钻或扩孔之后，精铰孔之前的粗铰孔。 3.中等进给量用于：1）粗铰之后精铰H7级精度的孔；2）精镗之后精铰H7级精度的孔；3）对硬质合金铰刀，用于精铰H8～H9级精度的孔。 4.最小进给量用于：1）抛光或珩磨之前的精铰孔；2）用一把铰刀铰H8～H9级精度的孔；3）对硬质合金铰刀，用于精铰H7级精度的孔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、高速钢铰刀粗铰削的切削速度m/min(粗铰）

| 刀具规格(mm) | 结构钢、铬钢、镍铬钢f(mm/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| d0=5αp=0.05 | 24 | 21.3 | 19.3 | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=10αp=0.075 | 21.6 | 19.2 | 17.4 | 15.9 | 13.8 | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d0=15αp=0.1 | 17.4 | 15.3 | 14.1 | 12.9 | 11.1 | 9.9 | 9.2 | 8.2 | 7.7 | 7.1 |  |  |  |  |  |
| d0=20αp=0.125 | 18.2 | 16.1 | 14.7 | 13.5 | 11.6 | 10.3 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 7.4 |  |  |  |  |  |
| d0=25αp=0.125 | 16.6 | 14.8 | 13.4 | 12.2 | 10.6 | 9.4 | 8.5 | 7.8 | 7.2 | 6.7 |  |  |  |  |  |
| d0=30αp=0.125 | 12.9 |  |  |  | 11.2 | 9.9 | 8.9 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 5.4 | 5.1 | 4.6 |
| d0=40αp=0.15 | 12.1 |  |  |  | 10.4 | 9.1 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 4.2 |
| d0=50αp=0.15 | 11.4 |  |  |  | 9.9 | 8.8 | 8 | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4 |
| d0=60αp=0.2 | 10.7 |  |  |  | 9.2 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 3.7 |
| d0=80αp=0.25 | 9.8 |  |  |  | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 3.4 |
| 刀具规格(mm) | 灰铸铁190HBf(mm/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |  |
| d0=5αp=0.05 | 18.9 | 17.2 | 15.9 | 14.9 | 13.3 | 12.2 | 11.3 | 10.6 | 9.9 | 9.4 |  |  |  |  |  |
| d0=10αp=0.075 | 17.9 | 16.3 | 15.1 | 14.1 | 12.6 | 11.5 | 10.7 | 9.4 | 8.9 |  |  |  |  |  |  |
| d0=15αp=0.1 | 15.9 | 14.5 | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10.3 | 9.5 | 8.9 | 8.4 | 8 |  |  |  |  |  |
| d0=20αp=0.125 | 16.5 | 15.1 | 14 | 13.1 | 11.7 | 10.7 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 6.7 |  |  |  |
| d0=25αp=0.125 | 14.7 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 6.6 | 6 |  |  |  |
| d0=30αp=0.125 |  |  |  | 12.1 | 10.8 | 9.8 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 4.8 |  |
| d0=40αp=0.15 |  |  |  | 11.5 | 10.3 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 5.9 | 5.1 | 4.6 |  |
| d0=50αp=0.15 |  |  |  | 11.5 | 10 | 9.2 | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 5 | 4.5 |  |
| d0=60αp=0.2 |  |  |  | 10.7 | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 4.8 | 4.3 |  |
| d0=80αp=0.25 |  |  |  | 10 | 8.9 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 4 |  |

十一、高速钢铰刀铰削的切削速度m/min(精铰)

| 结构碳钢、铬钢、镍铬钢 |  |  | 灰铸铁、可锻铸铁、铜合金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度等级 | 加工表面粗糙度Ra(μm) | 切削速度υ(m/min) | 灰铸铁 | 可锻铸铁 | 铜合金 |
| H7～H8 | 3.2～1.6 | 4～5 | 8 | 15 | 15 |
| H7～H8 | 1.6～0.8 | 2～3 | 4 | 8 | 8 |